ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР В СКОЛКОВО»

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Многофункциональное здание «Деловой центр в Сколково», включающий в себя:

- зрительный зал на 700 мест, выставочные пространства,

- офисные помещения,

- фитнес-центр,

- ресторан,

- апартаменты,

- смотровую площадку.

Общая площадь объекта – 21 700 кв.м.

УЧАСТОК

Выбранный участок находится в непосредственной близости от бульвара информационного центра Сколково. К западу от здания организована площадь, прилегающая к бульвару с северной стороны. Основной объём здания хорошо просматривается при подъезде к нему с Бульвара.

АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Габариты здания составляют 56,2 х 47,9 метра (план первого этажа), площадь каждого последующего этажа уменьшается в связи с геометрией здания.

Общая высота здания составляет около 56-58 м.

Фасады здания строго ориентировано по сторонам света.

Вертикальные коммуникации расположены вдоль южного и северного фасадов.

В здание имеется 4 эвакуационных лестницы расположены в углах здания.

Основной вход в здание осуществляется с площади, прилегающей к западному фасаду.

В здании имеется подземный этаж, в котором расположены основные технические помещения с инженерным оборудованием, гардероб и автомобильная стоянка на 22 машиноместа.

Загрузка осуществляется через подземный (цокольный) этаж с въездом, расположенным на южной стороне здания.

В центре здания находится атриум с трансформируемым партером на уровне первого этажа, а

также балконом и ложами на 2-м и 3м уровнях соответственно.

Над залом с 3-го по 9-й уровень располагается спиральный пандус шириной 3,6 м., являющийся экспозиционным пространством музея инноваций. Вход в зал осуществляется через фойе второго уровня и балкон.

На третьем уровне под рампой расположены ложи зрительного зала. Вход в ложи осуществляется через фойе третьего уровня.

В фойе предусмотрены трёх- и двусветное пространства (над западным и восточным входами

соответственно) с озеленением и возможностью проведения временных выставок.

На 3-м уровне с восточной стороны здания расположены помещения фитнеса, в том числе помещения под технологию бассейна.

С западной стороны находится выход с пандуса музея инноваций и фойе, одновременно являющееся экспозиционным пространством.

На 4-м уровне с восточной стороны здания расположены помещения фитнеса, в том числе

плавательный бассейн. На западной стороне находятся офисные помещения с переговорными

На 5-м, 6-м, 7-м и 8-м уровнях располагаются офисные помещения.

Концепция организации внутреннего пространства подразумевает возможность деления на

изолированные офисные ячейки вдоль восточного фасада и разбивку межофисными перегородками на западной стороне здания. На всех этажах наличествуют дополнительные кабинеты в зонах, прилегающих к блоку вертикальных коммуникаций с северной и южной сторон.

На 9-м уровне располагается ресторан с технологическими помещениями, сгруппированными вдоль восточного и южного фасадов и обеденным залом вдоль западного фасада. Концепция ресторана подразумевает наличие открытой кухни с барной стойкой.

Вход на пандус музея инноваций также осуществляется с 9-го уровня.

На 10-м и 11-м уровнях здания располагаются апартаменты. Концепция зонирования

внутреннего пространства предполагает расположение гостиной и столовой (с двусветным

пространством) для приёма гостей вдоль восточного фасада, частная гостиная и столовая в

свою очередь расположены в западной части здания. Помещения обслуживающего персонала

сгруппированы вдоль северного фасада в зонах между вертикальными коммуникациями. В центре

этажа располагается внутренний дворик, выход в который осуществляется из гостиных по обеим

сторонам. На 2-м уровне апартаментов (11-й уровень здания) располагаются помещения для занятий спортом вдоль западного фасада, а также спальни на южной стороне здания.

На 12-м уровне расположена смотровая площадка. Доступ на этаж осуществляется через

грузовой лифт, расположенный на северном фасаде здания.